Ηλεκτροτεχνία – Φύλλο 2

Θέμα: Συνδεσμολογία αντιστάσεων σε σειρά και νόμος του Ohm

1.  Τι μετράω με ένα αμπερόμετρο και τι με ένα βολτόμετρο;

Α:

2.  Πώς συνδέω ένα αμπερόμετρο και πως ένα βολτόμετρο στο παρακάτω κύκλωμα για να μετρήσω την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση και την τάση στα άκρα της; Κάντε ένα νέο κύκλωμα και δείξτε την συνδεσμολογία;

3. Γιατί οι αντιστάσεις R1, R2, R3 στο παρακάτω κύκλωμα λέμε ότι είναι συνδεδεμένες σε σειρά;

Α:

4. Απαντήστε με σωστό ή λάθος:

- Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση είναι ίδια και είναι Ι όπως φαίνεται στο σχήμα.

Α.  Σωστό   Β. Λάθος

- Η τάση V1 (που μετράω στα άκρα της αντίστασης R1) είναι ίδια με την V2 ή την V3. Δηλαδή V1=V2=V3

Α. Σωστό   Β. Λάθος

5. Στο παραπάνω κύκλωμα πως πρέπει να συνδέσω ένα αμπερόμετρο για να μετρήσω την ένταση του ρεύματος πώς  ένα βολτόμετρο για να μετρήσω την τάση στα άκρα της R1;

6. Σε ποια κυκλώματα παρακάτω οι αντιστάσεις είναι συνδεδεμένες σε σειρά;

7. Στο παρακάτω κύκλωμα δίνεται ότι η πηγή είναι V=20V , και ότι οι αντιστάσεις είναι R1=50Ω, R2=100Ω, R3=200Ω.

- Φτιάξτε το ισοδύναμο κύκλωμα και βρείτε την ισοδύναμη αντίσταση των R1, R2, R3

- Βρείτε το ρεύμα Ι που διαρρέει την ισοδύναμη αντίσταση που βρήκατε. Είναι αυτό το ρεύμα το ίδιο με αυτό που είναι στο σχήμα;

- Μπορείτε με εφαρμογή του νόμου του Ohm σε κάθε αντίσταση R1, R2, R3 να βρείτε τις τάσεις (ή αλλιώς τις λέμε και διαφορές δυναμικού) στα άκρα τους; Δηλαδή τα V1, V2, V3 ;