| Αρχάριος | A5. Οι καθοδικές ακτίνες που χτυπούν στην οθόνη της τηλεόρασης είναι ηλεκτρόνια και αντιστοιχούν σε ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ι=48μΑ. Να βρείτε το απόλυτο ηλεκτρικό φορτίο και τον αριθμό των ηλεκτρονίων που χτυπούν στην οθόνη κάθε δευτερόλεπτο. Δίνεται το στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο e=1,6 10-19C. 48 10-6C, 3 103 |
| --- | --- |
| Μαθητής | # Μ7. Αγωγός διαρρέετε από ηλεκτρικό ρεύμα του οποίου η ένταση μεταβάλλεται με τον χρόνο σύμφωνα με τη σχέση Ι=2+4t. (t σε sec και Ι σε Α). Να βρείτε τον αριθμό των ελεύθερων ηλεκτρονίων που διέρχονται από μια διατομή του αγωγού στη διάρκεια του δεύτερου δευτερολέπτου. Δίνεται e=1,6 10-19C. 5 1019 Μ8. Η χάλκινη πρισματική ράβδος του σχήματος είναι συμπαγής και ομογενής και έχει σχήμα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Οι ακμές έχουν μήκη ΑΒ=40cm, ΒΓ=30cm και ΒΒ΄ =1m. Αν η ειδική αντίσταση του χαλκού είναι 1,7 10-8Ωm, να βρείτε τις αντιστάσεις της ράβδου στις τρεις περιπτώσεις που το ηλεκτρικό ρεύμα μπαίνει από μια έδρα και βγαίνει από την παράλληλή της. 17/12 10-7Ω, 68/3 10-9Ω, 51/4 10-9Ω Μ9. Ηλεκτρική γεννήτρια τροφοδοτεί με συνεχές ρεύμα συνοικισμό που βρίσκεται σε απόσταση 5km. Αν η αντίσταση της γραμμής μεταφοράς είναι 0,01Ω/km και ο συνοικισμός χρειάζεται ρεύμα έντασης Ι=120Α, να βρείτε την πτώση τάσης πάνω στη γραμμή μεταφοράς. 12V |
| ΑϊνστάιN | AIN5. Ο αντιστάτης ΑΒ έχει αντίσταση R. Στα σημεία Κ και Λ εξαρτώνται με ίσα μεταλλικά σύρματα, όμοια σφαιρίδια από χαλκό. Να συγκριθούν οι αποκλίσεις των σφαιριδίων όταν: α) κλείσουμε τον διακόπτη δ1, β) κλείσουμε και τους δύο διακόπτες. Κ ## Α Β Κ Λ # α) Ίδια απόκλιση, β) απόκλιση σφαιριδίων στη θέση Λ< απόκλιση στη θέση Κ |