ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ  ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗΣ

- αφαιρέστε  την κυλινδροκεφαλη

- αναγνωρίστε  το υλικό  κατασκευής  της κυλινδροκεφαλης  και  γράψτε  το  ΕΔΩ………………………………………….

- να  κάνετε  οπτικό  έλεγχο  της  φλάντζας  κεφαλης  και να γράψετε  τις παρατηρήσεις  σας  ΕΔΩ .   Γράψτε επίσης  ποια συμπτώματα εμφανίζει ενας κινητήρας όταν έχει κάψει φλάντζα; Πως θα διαπιστώσετε ότι ένας κινητήρας  έχει κάψει φλάντζα  δίχως να τον αποσυναρμολογήσετε;;

ΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΛΑΤΖΑΣ

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ - ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΜΕΝΗΣ ΦΛΑΤΖΑΣ

- να  κάνετε οπτικό  έλεγχο  της  κυλινδροκεφαλης  και  να  γράψετε τις  παρατηρήσεις  σας  ΕΔΩ

- να  κάνετε έλεγχο  επιπεδοτητας  της  κυλινδροκεφαλης  και γράψτε  τις  παρατηρήσεις  σας ΕΔΩ

- αφαιρέστε όλες  τις  βαλβίδες. Ξεχωρίστε τις  βαλβίδες  εισαγωγής  από τις  βαλβίδες  εξαγωγής  ( ΠΡΟΣΟΧΗ  ΜΗΝ  ΤΙΣ  ΑΝΑΚΑΤΕΨΕΤΕ)

- να  κάνετε οπτικό έλεγχο  στην  κεφαλη   και  το  στέλεχος  των  βαλβίδων

- ελέγξτε  με  μικρόμετρο  την  διάμετρο του  στελέχους  των  βαλβίδων  του  1ου και  3ου κυλίνδρου  και γράψτε  τις  μετρήσεις  σας  ΕΔΩ

- ελέγξτε  τα τσιμουχάκια   των βαλβίδων

- ελέγξτε  τους  οδηγούς  των  βαλβίδων

- επανασυναρμολογηστε  τις  βαλβίδες   στην  σωστή  θέση

- επανατοποθετήστε  την  κυλινδροκεφαλη

- σφίξτε τις  βίδες   αφού  πρώτα  συμβουλευτείτε τις  τεχνικές  προδιαγραφές  του  κατασκευαστή