17η Εργαστηριακή Άσκηση

Κατασκευή Ηλεκτρικής Εγκατάστασης                        με 2 κουδούνια και κλειδαριά

Εργαστήριο Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρολογικού σχεδίου

Τομέας Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής ΕΠΑ.Λ. Πάρου

Γ΄ Τάξη Ηλεκτρολόγων

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021

Όνομα: …………………………………………………………………………………………………..

Οι Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (Ε.Η.Ε.) 
διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: 
στις εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων 
και στις εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων

Οι εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων λειτουργούν με τάση 230V ή 380V

Οι εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων λειτουργούν με τάση μικρότερη των 50V

,

Η ηλεκτρική εγκατάσταση κουδουνιών και ηλεκτρικής κλειδαριάς ανήκουν στις εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων

Οι κύριες συσκευές της ηλεκτρικής εγκατάστασης κουδουνιών και ηλεκτρικής κλειδαριάς είναι:

Ηλεκτρομαγνητικός σηματοδότης (κουδούνι)

Α. Ανάλυση – Περιγραφή στοιχείων άσκησης

Αποτελείται από τον ηλεκτρομαγνήτη, τον οπλισμό και τον βραχίονα μανδάλωσης.
Όταν διεγείρεται ο ηλεκτρομαγνήτης έλκει τον οπλισμό, 
ο οποίος με τη σειρά του μετατοπίζει τον βραχίονα μανδάλωσης, με αποτέλεσμα την απομανδάλωση (ελευθέρωση) της πόρτας

Ηλεκτρική κλειδαριά

Μπουτόν εξώπορτας 
και μπουτόν κλειδαριάς

Ανεξάρτητη γραμμή

Η εγκατάσταση των κουδουνιών και της ηλεκτρικής κλειδαριάς τροφοδοτείται με ανεξάρτητη γραμμή από τον πίνακα κοινοχρήστων (κτίρια κατοικιών)

Το κύκλωμα τροφοδοτείται με AC ρεύμα τάσης 6V ή 8V ή 12V από το δευτερεύον ενός Μ/Σ.

Τάση

Καλωδίωση: Για τη σύνδεση του πρωτεύοντος του Μ/Σ στον πίνακα κοινοχρήστων χρησιμοποιείται καλώδιο 2Χ 1,5mm2. Η διατομή των καλωδίων των κουδουνιών και της κλειδαριάς εξαρτάται από την απόσταση του Μ/Σ και της πιο απομακρυσμένης συσκευής της εγκατάστασης (κουδούνι ή κλειδαριά)

Π.χ. για απόσταση 50m χρησιμοποιείται καλώδιο διατομής 0,8 mm2, για απόσταση 100m, διατομή 1,5 mm2

ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Γ. Πραγματοποίηση της άσκησης

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

- Πραγματοποιήστε στην πινακίδα σας τις καλωδιώσεις του κυκλώματος σύμφωνα με το παραπάνω σχέδιο, αφού πρώτα κάνετε τις απαραίτητες τροποιοήσεις (προσθήκες κουτιών διακλάδωσης/διακοπτών) στις εργαστηριακές σας πινακίδες.

- Τροφοδοτείστε το κύκλωμα με τάση 230V παρουσία του καθηγητή.

- Πιέστε το μπουτόν του Α διαμερίσματος στην μπουτονιέρα εισόδου και ελέγξτε αν το κουδούνι του λειτουργεί.

- Πιέστε το μπουτόν τουΒΑ διαμερίσματος στην μπουτονιέρα εισόδου και ελέγξτε αν το κουδούνι του λειτουργεί.

- Πιέστε το μπουτόν της κλειδαριάς του Β διαμερίσματος και ελέγξτε εάν απομανδαλώνει (ελευθερώνει) την πόρτα.

- Δημιουργία βλάβης από τον καθηγητή στο κύκλωμα

- Αποκαταστείστε τη βλάβη και δοκιμάστε ξανά το κύκλωμα

- Διακόψτε την τροφοδότηση του κυκλώματος.

Αποσυναρμολογείστε το κύκλωμα και επιστρέψτε τα υλικά και τα εργαλεία στην αποθήκη του εργαστηρίου.