# ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  Τ.Ε.Κ.Δ

- αναφέρατε  έξι  τουλάχιστον  όργανα  και  συσκευές  μέτρησης  που  χρησιμοποιούμε  στα  σύγχρονα  αυτοκίνητα

- σε  ένα  απλό   ηλεκτρικό  κύκλωμα  με  καταναλωτή  ένα  λαμπτήρα  με  ποιο  τρόπο  θα  συνδέσετε  το  πολυμετρο  για  να  μετρήσετε  την  τιμή  της  τάσης  της  έντασης  και  της  αντίστασης  του  ρεύματος  στα  άκρα  του καταναλωτή(κάντε  σχετικό  σκαρίφημα). Γράψτε  τις  μονάδες  μέτρησης  τάσης    ρεύματος και  αντίστασης  αγωγού  καθώς  και   τα  παράγωγα  τους

- Γράψτε  τέσσερις  τουλάχιστον  βλάβες  που  μπορούμε  να  εντοπίσουμε  σε  ένα  όχημα  με  την  βοήθεια  του  θερμομέτρου

- δώστε  τους  ορισμούς  της  ατμοσφαιρικής  πίεσης  και  της  υποπιεσης  καθώς  και  τις  μονάδες  μέτρησης  της  πίεσης  που  χρησιμοποιούμε  σήμερα

- σχεδιάστε  μια  απλή  εναλλασσόμενη  τάση και μία απλή συνεχή τάση   όπως  εμφανίζεται  στην  οθόνη  ενός    παλμογράφου

- ποιους  ρύπους  συναντάμε  στα  καυσαέρια  των  αυτοκινήτων; Και ποια  συστήματα

μείωσης  των  ρύπων  εφαρμόζονται  στα  αυτοκίνητα  σήμερα;

- ποιος  καταλύτης  ονομάζεται  τριοδικός  ,με  ποια  κριτήρια  ελέγχουμε  αν  ένας  καταλύτης  λειτουργεί; Υπολογίστε  την  απόδοση  ενός  καταλύτη  αν  οι  εισερχόμενοι  HC  είναι  100ppm  και  οι  εξερχόμενοι  10ppm

- κατά  την  ανάλυση  καυσαερίων  σε  ένα  όχημα  με  ψεκασμο  η  ένδειξη  του  CO +HC  είναι  πολύ  υψηλή. Τι  σημαίνει  αυτό  και  ποιο  το  πιθανό  πρόβλημα  του  οχήματος; Η  ένδειξη  του  CO2   θα  είναι  υψηλή  η  χαμηλή  και  γιατί;

- Τι  είναι  η  δίοδος , τι  είναι  το  τρανζίστορ  και  πως  χρησιμοποιούνται  στα  ηλεκτρικά  κυκλώματα;

- Τι  είναι  τα  ολοκληρωμένα  κυκλώματα  και  πως  ταξινομούνται;

- Ποιος  ο  ρόλος  του  μικροϋπολογιστή  στα  αυτοκίνητα  και  ποια  είναι  τα  κυριότερα  μέρη  του;

- Από  ποια  μέρη  αποτελείται  η  κεντρική  μονάδα  επεξεργασίας  ενός  μικροϋπολογιστή  και  τι  γνωρίζετε  για  τις  μνήμες    RAM, ROM, KAM  και   EPROM.

- Ποιες  είναι  οι  κυριότερες  λειτουργίες  του  συστήματος  εισόδου  και  του  συστήματος  εξόδου  σε  ένα  μικροϋπολογιστή;

- Ποια  πλεονεκτήματα  έχει  ο  έλεγχος  ενός  κινητήρα  με  μικροϋπολογιστή;

- Τι  είναι  οι  αισθητήρες  και  σε  ποιες  κατηγορίες  μπορούμε  να  τους  χωρίσουμε;

- Ποια  είδη  αισθητήρων   ταχύτητας  στροφών  γνωρίζετε; Ποιοι  απαιτούν  τάση  για  να  δουλέψουν  και  ποιοι  παράγουν  τάση;  Τι  είδος  κυματομορφη  παράγει  ο  κάθε  ένας;

- Τι  εννοούμε  ότι  ένας  αισθητήρας  θερμοκρασίας  είναι  τύπου  NTC  και  ποια  χρήση  έχει  στο  αυτοκίνητο;

- Ποιος  ο  ρόλος  του  αισθητήρα  λάμδα;  Που  τοποθετείται, ποια  είναι  τα  όρια  της  τάσης  που  παράγει ;  ποια  τάση  θα  παράγει  ένας  αισθητήρας  λάμδα   σε  κινητήρα  που  καίει  φτωχό  μείγμα΄;

- Τι  είναι  οι  ενεργοποιητες;  Γράψτε  πέντε  τουλάχιστον  ενεργοποιητες  που  χρησιμοποιούμε  στα  αυτοκίνητα

- Ποια  είναι  τα  πλεονεκτήματα  της  αυτοδιαγνωσης  και  τι  γνωρίζετε  για  το  σύστημα  αυτοδιαγνωσης  τύπου  OBD

- Με  ποιους  τρόπους  γίνεται  η  ενεργοποίηση  ενός  συστήματος  αυτοδιαγνωσης  και  με  ποιους  τρόπους  γίνεται  ο  μηδενισμός  μιας  βλάβης;

- Ποιος  ο  σκοπός  του  συστήματος  ανάφλεξης  και  ποιους  τύπους  ανάφλεξης  γνωρίζετε;

- Ποιες  πληροφορίες  χρησιμοποιεί   ο  εγκέφαλος  που  ελέγχει  την  ηλεκτρονική  ανάφλεξη  σε  ένα  κινητήρα

- ποια  πλεονεκτήματα  έχει   μια  ηλεκτρονική  ανάφλεξη  χωρις  διανομέα  σε  σχέση  με  μια  ηλεκτρονική  ανάφλεξη  με  διανομέα;

- Αναφέρατε  τα  εξαρτήματα  που  αποτελούν  τα  σύστημα  τροφοδοσίας  ενός  συστήματος  ψεκασμού.  κάντε  μια  σύντομη  περιγραφή  μιας  ηλεκτρικής  αντλίας  καυσίμου

- Ποια  είδη  μετρητών  ροής  γνωρίζετε  και  ποιο  είδος  μετρητή  χρησιμοποιείται  σήμερα  και  γιατί;

- Ποιες  βλάβες  του  συστήματος  τροφοδοσίας  καθώς  και  των  αισθητήρων- ενεργοποιητων  δεν  είναι  δυνατόν  να  καταγράφουν  σε  καμμια     διαγνωστική  συσκευή;