ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ  ΑΕΡΙΩΝ

# ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΚΑΥΣΑΝΑΛΥΣΗΣ

## Ζεστός  κινητήρας,  στεγανότητα  στην  εξάτμιση  καθαρό  φίλτρο  αέρα

##### ΑΕΡΙΑ  ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

CO  (μονοξείδιο  του  άνθρακα). Μας   λέει  την  σχέση  καύσιμου- αέρα  δηλ.  πόσο   πλούσιο  η  φτωχό  είναι  το  μείγμα  όχι  όμως  και  πόσο  καλά  καίγεται.  Μετριέται  επί  τοις  εκατό   του  όγκου  των  καυσαερίων.  5%  CO    σημαινει  ότι  το  5%  του  συνολικου  ογκου  των  καυσαεριων  είναι  CO

HC  (  υδρογονάνθρακες ). Μας  λέει  πόσο  από  το  υπάρχον  καύσιμο  δεν  κάηκε.  Στην  ουσία  είναι  άκαυτοι  ατμοί  βενζίνας.  Μετρώνται  σε    PPM (  parts  per  million).  Πχ   800ppm HC σημαίνει ότι σε ένα εκατομυριο μέρη βάρους καυσαερίων τα 800 μέρη βάρους είναι HC

Ο2  (  οξυγόνο)  μας  λέει  πόσο  οξυγόνο  έχει  μείνει  στα  καυσαέρια.  Πολύ  οξυγόνο  δείχνει  φτωχό  μείγμα

CO2  (διοξείδιο του άνθρακα) η μέτρηση του πριν και μετά τον καταλύτη είναι ένα μέτρο ελέγχου του καταλύτη.  Επίσης  υψηλό    διοξειδιο  είναι  ενδειξη  καλης  καυσης.

ΓΡΗΓΟΡΗ  ΜΑΤΙΑ  ΣΕ  ΈΝΑ  ΚΑΛΟ  ΜΕΙΓΜΑ

HC  χαμηλό

CO  & Ο2 περίπου ίδια

CO2  υψηλό

### ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

## ΚΑΛΗ  ΚΑΥΣΗ

Πριν  τον  καταλύτη                                         Μετά  τον  καταλύτη

## CO 0,6%                                                              CO 0,02 %

HC 82ppm                                                           HC 15ppm

O2 0,5%                                                               O2 0,4%

CO2 15,2                                                            CO2 15,8 %

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ    Α

CO  - 5,63% HC – 425ppm CO2- 10 % O2- 2,3%

ΒΛΑΒΗ………………………………………………

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Β

CO  - 2,9% HC – 85ppm CO2- 10 % O2- 08%

ΒΛΑΒΗ……………………………………………………………

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Γ

CO  - 0,49%          HC – 1250ppm     CO2- 10 %       O2-  3,5%

ΒΛΑΒΗ……………………………………………………………….

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Δ

CO  - 0,08%          HC – 55ppm     CO2- 13,9 %       O2-  3,8%

ΒΛΑΒΗ…………………………………………………………….

#### ΚΟΝΤΑΞΗΣ  ΔΗΜ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ    ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Ε

CO  - 9,37%          HC – 228ppm     CO2- 9 %       O2-  0,7%

ΒΛΑΒΗ…………………………………………………..

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  ΣΤ

CO  - 2,5%          HC – 225ppm     CO2- 5,6 %       O2-  9%

ΒΛΑΒΗ……………………………………………

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Ζ

CO  - 3,5%          HC – 425ppm     CO2- 7 %       O2-  3%

ΒΛΑΒΗ……………………………………………….

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Η

CO  - 0,02%          HC – 250ppm     CO2- 8,2 %       O2-  2%

ΒΛΑΒΗ………………………………………………

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Θ

CO  - 0,06%          HC – 10ppm     CO2- 14 %       O2-  3,9%

ΒΛΑΒΗ……………………………………………………….