ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΑΣ  ΜΕ  ΣΒΗΣΤΟ  ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Όταν  ο κινητήρας δεν λειτουργεί η πίεση καύσιμου σε ένα σύστημα ψεκασμού πρέπει να παραμένει σταθερή  ώστε η εκκίνηση του κινητήρα να γίνεται αμέσως

Αν η  πίεση πέφτει πιθανές αιτίες είναι

- Διαρροή από σωληνώσεις

- Κακή στεγανότητα των μπέκ

- Βλάβη στην βαλβίδα ανεπίστροφης της αντλίας καυσίμου

- Βλάβη στον ρυθμιστή πίεσης καυσίμου

Για να εντοπίσουμε την βλάβη κάνουμε τις εξής ενέργειες

Έλεγχος για διαρροές από τις σωληνώσεις . Υπάρχει διαρροή;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Σφίξτε με μία λαβίδα τον σωλήνα καυσίμου  μεταξύ  αντλίας και φίλτρου. Σταμάτησε η πτώση της πίεσης;

ΟΧΙ

Επιδιορθώστε

Η βλάβη εντοπίζεται στην βαλβίδα  αντεπιστροφής  της αντλίας

Σφίξτε με μία λαβίδα τον σωλήνα καυσίμου της επιστροφής .  Σταμάτησε η πτώση της πίεσης;

ΟΧΙ

Η βλάβη εντοπίζεται στον ρυθμιστή πίεσης

Η βλάβη εντοπίζεται στην κακή στεγανότητα των μπέκ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ