ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 11.3 : ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ σελ.131

ΟΝΟΜΑ : ΗΜ/ΝΙΑ :

ΕΡΩΤΗΣΗ1: Τι είναι τα συνδυαστικά κυκλώματα (κεφ 11.1);

ΕΡΩΤΗΣΗ2: Τι είναι τα ακολουθιακά κυκλώματα(κεφ. 11.3);

ΕΡΩΤΗΣΗ3: Σε τι διαφέρουν τα συνδυαστικά από τα ακολουθιακά κυκλώματα;

ΕΡΩΤΗΣΗ4: Να παραστήσετε σχηματικά ένα συνδυαστικό κύκλωμα (σελ 127) και ένα ακολουθιακό κύκλωμα(σελ 132).

ΕΡΩΤΗΣΗ5: Σε τι διαφέρουν τα σύγχρονα από τα ασύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα(κεφ.11.3).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1:

Τοποθετήστε στην κατάλληλη θέση του διαγράμματος που ακολουθεί τα εξής στοιχεία:

[ σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα, ακολουθιακά κυκλώματα, ασύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα, συνδυαστικά κυκλώματα,  λογικά κυκλώματα ]

ώστε να περιγράφει  ταξινόμηση λογικών κυκλωμάτων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2:

Παρατηρήστε τις σχηματικές παραστάσεις των παρακάτω κυκλωμάτων και χαρακτηρίστε καθένα από αυτά Συνδυαστικό ή Ακολουθιακό. Αιτιολογήστε προφορικά τους χαρακτηρισμούς σας.

Εικόνα 1...............................................

Εικόνα 2.................................................

Εικόνα 3............................

Εικόνα 4 .........................

Εικόνα 5 ...........................

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3:

Σημειώστε δίπλα σε κάθε φράση τα γράμματα Α ή Σ ανάλογα με το αν αναφέρεται σε «Ασύγχρονα» ή σε «Σύγχρονα» ακολουθιακά κυκλώματα(σελ 132-133).

- Η λειτουργία τους εξαρτάται από τη σειρά με την οποία αλλάζουν οι τιμές των σημάτων εισόδου.

- Σε αυτά, ο χρονισμός των λειτουργιών επιτυγχάνεται μέσω μιας περιοδικής παλμοσειράς (παλμός ρολογιού).

- Δεν παρουσιάζουν προβλήματα αστάθειας

- Η εφαρμογή των εισόδων, η εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών και η λήψη της εξόδου γίνεται σε καθορισμένες χρονικές στιγμές

- Είναι το RS flip-flop.

- Είναι το Τ flip-flop.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4:

| S | R | Q | Q’ |
| --- | --- | --- | --- |

Α. Να συμπληρώσετε τον πίνακα αληθείας δεξιά που ισχύει για RS flip – flop (σελ133).

Β. Να σχεδιάσετε το κύκλωμα RS flip – flop της σελ 133  στο logic.ly και να κάνετε printscreen.

Γ. Να ελέγξετε εάν οι λάμπες ανάβουν και σβήνουν όπως δείχνει ο πίνακας αλήθειας.